УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Омского Регионального отделения РАФ

Е.	В.	Харченко

«_______» _____________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ «КАРТ», ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДА ОМСКА, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ПО КАРТИНГУ ПРИ ОМСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Редакция 2015 года

Омск 2015

Настоящий документ устанавливает спортивную классификацию картов, участвующих в соревнованиях, и технические требования к этим картам. Если в том или ином пункте Технических Требований даётся перечень разрешенных переделок, замен и дополнений то все технические изменения, не указанные в этом перечне ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Если же в пункте Технических Требований даётся перечень запрещений или ограничений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне РАЗРЕШАЮТСЯ (КиТТ 2006 г. стр.120).

- Общие требования

  - ЗАПРЕЩЕНО Применения титана, систем впрыска топлива, систем наддува.

2 Габаритные размеры

- База от 900 мм до 1270 мм.

- Максимальная ширина не более 1400 мм.

- Колея не менее 2/3 используемой базы.

- Максимальная высота от земли не более 650 мм.

- Максимальная длина не более 1820 (без переднего короба).

- Шасси

- Шасси состоит из рамы, узлов и агрегатов (кроме двигателя), служащих как для передачи тягового усилия на раму, так и для обеспечения нормального функционирования.

- Рама

  - Рама является основным несущим элементом КАРТА. Все узлы агрегаты карта крепятся к раме. Она должна обладать достаточной прочностью, чтобы воспринимать нагрузки, возникающие в процессе движения карта.

  - Рама должна представлять собой цельную (сварную) конструкцию из стальных бесшовных труб круглого сечения (материал должен быть магнитным). Минимальный диаметр трубы 25 мм, толщина стенки не менее 2 мм.

- Задняя ось

  - Задняя ось должна быть изготовлена из магнитного материала. Максимальный наружный диаметр 50 мм, минимальный диаметр 20 мм.

  - Если задняя ось выполнена полой, то стенка оси должна быть не менее 4,9 мм или должна быть омологированой CIK/FIA.

  - Ось диаметром до 28 мм изготавливается из цельного материала и не должна быть внутри полой.

- Полик

  - На раме от центральной поперечной трубы до переднего элемента рамы (трубы) устанавливается полик из жесткого материала. По бокам полик должен ограничиваться трубой рамы или бортом, предохраняющим ноги Водителя от соскальзывания. Полик может быть перфорирован отверстиями диаметром не более 10 мм. Отверстия, необходимые для установки оси рычага коробки передач и нижнего крепления рулевой колонки, не регламентируются.

- Кузов

  - Применение боковых коробов, заднего бампера и передней панели (части кузова пассивной безопасности) РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Применение переднего короба ОБЯЗАТЕЛЬНО. Применение металлов, фанеры, углепластика и кевлара для изготовления кузова ЗАПРЕЩЕНО. Материал коробов, передней панели и заднего бампера при ударе не должен разлетаться на осколки с острыми краями. Передний короб крепится к переднему отбойнику не более чем в двух точках. Передний короб и задний бампер должны быть полыми и не иметь внутренних элементов усиления.

Использование элементов кузова в качестве аэродинамических устройств ЗАПРЕЩЕНО.

  - При использовании кузова пассивной безопасности, установка кузова по КиТТ 2006 года (картинг).

  - Ни один элемент кузова не может быть использован для крепления балласта.

  - Аэродинамические устройства: Запрещается устанавливать на карте (шасси, двигателе, кузове) какие-либо дополнительные элементы (щитки, закрылки, обтекатели и т.п.), которые организуют и (или) направляют встречный воздушный поток воздуха в целях охлаждения двигателя, радиатора или изменения аэродинамики карта.

- Отбойники

  - Обязательны передний, задний и боковые отбойники. Отбойники должны быть изготовлены из магнитного материала.

  - Передний отбойник выполняется из одной или несколько труб минимальным диаметром 16 мм, без острых углов, вертикально монтируется к переднему элементу шасси. Передний отбойник не может перекрывать передние колеса, которые установлены в положении соответствующем прямолинейному движению карта. Высота переднего отбойника от поверхности земли - не менее 200 мм и не более 250 мм.

  - Задний отбойник выполняется из трубы минимальным диаметром 18 мм и крепится к концам внешних элементов рамы. Высота отбойника от поверхности земли не более высоты задних колес. Задний отбойник должен закрывать минимум 2/3 ширины заднего колеса. Задний отбойник не должен иметь острых углов и выходить за внешнею сторону заднего колеса.

  - Боковые отбойники выполняются из одной или нескольких труб, минимальным диаметром 16 мм и крепятся не ниже внешних несущих боковых труб рамы карта и не могут располагаться выше заднего колеса. А также должны перекрывать по вертикали как минимум 2/3 заднего колеса и закрывать минимум 2/3 заднего колеса по ширине.

  - Ни одна деталь карта не должна выходить за пределы задних колёс и передних колёс которые установлены в соответствующем положении прямолинейному движению. Боковые отбойники не могут использоваться для крепления рекламных и номерных табличек, различных кожухов и так далее, а также не должны иметь посторонних элементов, острых выступов и углов.

- Балласт

  - Балласт устанавливается дополнительно в виде сплошных блоков. При использовании блоков балласта обязательно его жесткое крепление только к раме или внешней стороне сиденья минимум двумя болтами минимальным диаметром 6 мм. Максимальная масса одного блока балласта 4 кг. Запрещается размещать балласт на теле или экипировки водителя.

- Сидение

  - Сидение должно быть выполнено из материала на тканевой основе (стеклоткань) и предотвращать смещение водителя при управлении картом, быть надежно закреплено на раме не менее чем в четырех местах болтами минимальным диаметром 8 мм. Ни одна часть Водителя не должна выходить за пределы карта и соприкасаться с поверхностью трассы (земли).

- Подвеска

  - Запрещено применение любой эластичной или упругой подвески.

- Трансмиссия

  - Привод только цепной или ремённой передачей на заднюю ось.

  - Обязательна защита привода. Защита цепного или ремённого привода должна надежно закрывать привод сверху до центра осей звёздочек (шкивов), а также надёжно закрывать ведущую звёздочку (шкив) сбоку до центра оси.

- Тормоза

13.1 Тормоза должны быть эффективными и действовать одновременно минимум на два задних колеса. Применение карбона ЗАПРЕЩЕНО.

13.2 Тормоза должны быть только гидравлические. При использовании гидравлических тормозов ЗАПРЕЩЕНО устанавливать главный тормозной цилиндр (цилиндры) перед педалью тормоза.

13.3 Привод главного тормозного цилиндра (цилиндров) должен быть оборудован страховочным тросом диаметром не менее 2 мм.

- Педали

  - Педали при полном нажатии не должны выходить за пределы переднего отбойника и не должны препятствовать рулевым тягам при повороте руля. Педали должны быть оборудованы возвратными пружинами.

- Органы управления

  - Руль должен иметь замкнутую форму в виде кольца. Верхняя и нижняя часть руля может быть скошена по хорде или иметь другой радиус не более чем на 1/3 длины окружности.

  - ЗАПРЕЩЕНО применение рулевого управления с тросовым или цепным приводом.

  - Все соединения рулевого управления должны быть надежно закреплены с обеспечением максимальной безопасности, а именно: шплинты, отгибные шайбы, самоконтрящиеся гайки.

- Стартовые номера

  - Пластина стартового номера изготавливается из гибкого не прозрачного материала и имеет плоскую форму размером 220x220 мм с закруглёнными углами радиусом 15-25 мм.

  - Цифры стартовых номеров должны иметь высоту не менее 150 мм, ширину не менее 60 мм, толщину линий и расстояние между ними не менее 20 мм. Цифры должны быть расположены строго вертикально. Запрещены трёхзначные номера, а также номера «0» и «00». Запрещено электронное написание цифр.

  - Стартовые номера на карте должны быть расположены спереди на рулевой колонке или «лопате» и на заднем бампере или отбойнике. Номера должны хорошо просматриваться и читаться.

  - Фон номеров для всех классов–светлый, цвет цифр–чёрный.

- Колёса и диски

Колёса должны устанавливаться при помощи ступиц. Передние колёса могут устанавливаться, как при помощи ступиц, так и при помощи колёсных дисков с подшипниками качения. Передняя ступица и передний диск с подшипниками качения должны быть надёжно закреплены гайками со шплинтом, стопорными кольцами, отгибными шайбами или самоконтрящимися гайками. Колёсные диски крепятся к ступицам с помощью болтов с контрящей шайбой или в случае применения шпилек, самоконтрящимися гайками. Разрешено применение разборных колёсных дисков (кроме пластиковых). ЗАПРЕЩЕНО крепление шины к боковому бурту колёсного диска болтами или клеями. Колёсные диски должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов, стали или из магниевых сплавов.

- Топливная система

  - Топливный бак должен иметь крепление на полике рамы или на стойках рулевой колонки. Ни при каких обстоятельствах бак не должен выполнять функции кузова. Топливопроводы должны быть выполнены из гибких шлангов. Подтекание топлива не допускается. Максимальная ёмкость бака - 8 литров. Подача топлива из бака должна происходить при атмосферном давлении. Не допускается временная установка топливного бака, а также расположение его в других частях карта.

  - На шасси должны быть установлены маслотопливоуловительные пластиковые бачки (из матового или прозрачного материала) ёмкостью не менее 150 мл., для предотвращения выбросов топлива на Водителя и трассу.

- Экипировка

  - Водитель, во время тренировок и соревнований, должен быть одет:

- В гоночный комбинезон из плотной ткани (рекомендуется омологация CIK/FIA, РАФ), а также разрешается использовать комбинезон, сшитый из натуральной кожи.

- В кожаные перчатки, полностью закрывающие кисти рук Водителя, а также рекомендуются перчатки имеющие одобрение FIA, CIK/FIA или регистрацию РАФ.

- В обувь, закрывающую лодыжки Водителя. Рекомендуется использовать обувь, имеющую одобрение CIK/FIA, РАФ.

- В защитный шлем закрытого типа с небьющимся стеклом для автомобильного или мотоциклетного спорта (рекомендуется омологация FIA, FIM) и мотоциклетные шлема закрытого типа с небьющимся стеклом для дорог общего пользования заводского исполнения (кроме производителей КНР).

20 Класс «МИКРО 4Т»

Одноцилиндровые, четырёхтактные двигатели внутреннего сгорания принудительно-воздушного охлаждения с максимальным объёмом 120 см3 без коробки передач (Lifan 160F) и аналогичные двигатели Китайского производства.

20.1 РАЗРЕШЕННО: Устанавливать штуцер вакуума бензонасоса и бензонасос, изменять расположение бензобака, восстанавливать резьбовые отверстия картера, цилиндра и головки цилиндра путём перехода на больший диаметр резьбы. Отключать датчик уровня масла. Сцепление любой конструкции (кроме вариаторов). Привод троса газа (акселератора) не ограничен. Отключать ограничитель привода газа.  Обязательно устанавливать дополнительную тепловую защиту на ОРИГИНАЛЬНЫЙ  глушитель выпуска, для предотвращения любого контакта выпускной системы с Водителем находящимся за рулём в нормальном положении, а также устанавливать отводную трубку выхлопных газов на ОРИГИНАЛЬНЫЙ глушитель выпуска. Выпуск выхлопных газов должен осуществляться  только через ОРИГИНАЛЬНЫЙ глушитель выпуска с отводной трубкой позади Водителя. Выпускная трубка должна располагаться на высоте не более 450 мм от поверхности земли и иметь наружный диаметр не менее 35 мм и быть наклонена вниз. Все части двигателя должны быть ОРИГИНАЛЬНЫМИ, предусмотренные заводом изготовителем данной модели. Внешний вид  двигателя должен соответствовать производителю данной модели. В классе (МИКРО) должен применяться ОРИГИНАЛЬНЫЙ карбюратор установленный заводом изготовителем данной модели двигателя, любая доработка и изменение проходных сечений ЗАПРЕЩЕНА.

20.2 Шасси для класса (Микро 4Т)

Рекомендуются шасси имеющие регистрацию АК РАФ. База 900 мм или 950 мм. Максимальный диаметр труб рамы 28 мм, минимальный диаметр труб 25 мм. Максимальная высота от поверхности земли до нижней точки сиденья не более 100 мм. Максимальная ширина карта по наружным сторонам задних колёс 1020 мм. Максимальный диаметр задней оси карта 30 мм (минимальный размер стенки оси 4,9 мм). Длина задней оси не менее 950 мм. Вес задней оси не менее 2800 грамм.

20.3 Шины для класса (Микро 4Т)

WKT 4,0х11-5 (передняя, задняя) жёсткость по ШОРУ 62 ед., (только для мокрого покрытия).

Мега Карт передняя 3,6х10-5 (дождь) жёсткость по ШОРУ 62 ед., Мега Карт задняя 3,6х10-5 (дождь) жёсткость по ШОРУ 62 ед., (только для сухого покрытия).

На карте должен быть установлен комплект шин одного производителя, одной марки, состава, типа.

20.4 Возраст

Для класса (МИКРО 4Т) от 6 до 10 лет. В классе (МИКРО 4Т) возраст считается по количеству полных лет на день начала проведения административных проверок (т.е. для Пилота класса (МИКРО 4Т), минимальным возрастом является 5 лет, 11 месяцев, 30 дней.

20.5 Вес

Минимальная масса карта с экипированным Пилотом в классе (МИКРО 4Т) должна составлять не менее 90 кг.

21 Класс «МИНИ 4Т»

Одноцилиндровые, четырёхтактные двигатели внутреннего сгорания принудительно-воздушного охлаждения с максимальным объёмом 200 см3 без коробки передач (Lifan 168F) и аналогичные двигатели Китайского производства.

21.1 РАЗРЕШЕННО: Устанавливать штуцер вакуума бензонасоса и бензонасос, изменять расположение бензобака, восстанавливать резьбовые отверстия картера, цилиндра и головки цилиндра путём перехода на больший диаметр резьбы. Отключать или удалять датчик уровня масла и ограничитель оборотов двигателя. Сцепление любой конструкции (кроме вариаторов). Привод троса газа (акселератора) не ограничен. Обязательно устанавливать дополнительную тепловую защиту на ОРИГИНАЛЬНЫЙ глушитель выпуска, для предотвращения любого контакта выпускной системы с Водителем находящимся за рулём в нормальном положении, а также устанавливать отводную трубу выхлопных газов на ОРИГИНАЛЬНЫЙ глушитель выпуска. Выпуск выхлопных газов должен осуществляться только через ОРИГИНАЛЬНЫЙ глушитель выпуска с отводной трубкой позади Водителя. Выпускная трубка должна располагаться на высоте не более 450 мм от поверхности земли и иметь наружный диаметр не менее 35 мм и быть наклонена вниз. Разрешено сверлить отверстие в шатунной шейке для улучшения смазки шатуна. Разрешено вставлять заглушку в шатунную шейку с одной стороны для удержания масла. Все части двигателя должны быть ОРИГИНАЛЬНЫМИ, предусмотренные заводом изготовителем данной модели. Внешний вид двигателя должен соответствовать производителю данной модели.

В классе (МИНИ 4Т) должен применяться ОРИГИНАЛЬНЫЙ карбюратор с диффузором 19 мм установленный заводом изготовителем данной модели двигателя, любая доработка и изменение проходных сечений ЗАПРЕЩЕНА (кроме установки винта для регулировки подачи топливной смеси через центральный жиклёр).

21.2 Шасси для класса (Мини 4Т)

Рекомендуются шасси имеющие регистрацию АК РАФ. База от 950 мм до 1040 мм. Максимальная ширина карта по наружным сторонам задних колёс 1400 мм. Максимальный диаметр труб рамы 32 мм, минимальный диаметр труб рамы 28 мм. Минимальный диаметр задней оси 30 мм (минимальный размер стенки 4,9 мм) или задняя ось должна быть омологированной CIK/FIA.

21.3 Шины для класса (Мини 4Т)

Мега Карт передняя 3,6х10-5 (дождь) жёсткость по ШОРУ 62 ед., Мега Карт задняя 6,0х11-5 (дождь) жёсткость по ШОРУ 62 ед., (только для сухого покрытия).

WKT 4,0х11-5 (передняя, задняя) жёсткость по ШОРУ 62 ед.,(только для мокрого покрытия).

21.4 Возраст для класса (МИНИ 4Т) от 9 до 15 лет.

21.5 Вес

Минимальная масса карта с экипированным Пилотом в классе (МИНИ 4Т) должна составлять не менее 130 кг.

22 Класс «ЮНИОР 4Т»

Одноцилиндровые, четырёхтактные двигатели внутреннего сгорания принудительно-воздушного охлаждения с максимальным объёмом 270 см3 без коробки передач (Lifan 177F) и аналогичные двигатели Китайского производства.

22.1 РАЗРЕШЕНО: Устанавливать штуцер вакуума бензонасоса и бензонасос, изменять расположение бензобака, восстанавливать резьбовые отверстия картера, цилиндра и головки цилиндра путём перехода на больший диаметр резьбы. Отключать или удалять датчик уровня масла, систему ограничения оборотов двигателя. Сцепление любой конструкции (кроме вариаторов). Привод троса газа (акселератора) не ограничен, навесные механические и электрические части двигателя разрешено удалять. Обязательно устанавливать дополнительную тепловую защиту на ОРИГИНАЛЬНЫЙ глушитель выпуска, для предотвращения любого контакта выпускной системы с Водителем находящимся за рулём в нормальном положении, а также устанавливать отводную трубу выхлопных газов на ОРИГИНАЛЬНЫЙ глушитель выпуска. Выпуск выхлопных газов должен осуществляться только через ОРИГИНАЛЬНЫЙ глушитель выпуска с отводной трубкой позади Водителя. Выпускная трубка должна располагаться на высоте не более 450 мм от поверхности земли и иметь наружный диаметр не менее 35 мм и быть наклонена вниз. Разрешено сверлить отверстие в шатунной шейке для улучшения смазки шатуна. Допускаются двигателя только с ОРИГИНАЛЬНЫМ редуктором.

В классе (ЮНИОР) должен применяться ОРИГИНАЛЬНЫЙ карбюратор с диффузором 21-23 мм установленный заводом изготовителем данной модели двигателя, любая доработка и изменение проходных сечений ЗАПРЕЩЕНА (кроме установки винта для регулировки подачи топливной смеси через центральный жиклёр).

22.2 Шасси для класса (Юниор 4Т)

Рекомендуются шасси имеющие регистрацию CIK/FIA. База от 1040 мм до 1270 мм. Максимальная ширина карта по наружным сторонам задних колёс 1400 мм. Максимальный диаметр труб рамы 32 мм, минимальный диаметр труб рамы 28 мм. Минимальный диаметр задней оси 30 мм (минимальный размер стенки 4,9 мм) или задняя ось должна быть омологированной CIK/FIA.

22.3 Шины для класса (Юниор 4Т)

Мега Карт передняя 3,6х10-5(дождь) жёсткость по ШОРУ 62 ед., Мега Карт задняя 6,0х11-5 (дождь) жёсткость по ШОРУ 62 ед., (только для сухого покрытия).

WKT 4,0х11-5 (передняя, задняя) жёсткость по ШОРУ 62 ед., (только для мокрого покрытия).

22.4 Возраст для класса (ЮНИОР 4Т) от 14 до 18 лет.

22.5 Вес

Минимальная масса карта с экипированным Пилотом в классе (Юниор 4Т) должна составлять не менее 155 кг.

23 Класс «СУПЕР 4Т»

Одноцилиндровые, четырёхтактные двигатели внутреннего сгорания принудительно-воздушного охлаждения от 200 см3 (HONDA GX 200) до 270 см3 (HONDA GX 270) без коробки передач, а также аналогичные двигатели других производителей.

23.1 ЗАПРЕЩЕНО: Изменять внешний вид двигателя (кроме изменения расположения бензобака, удаления снаружи навесных механических и электрических частей двигателя, изменения глушителя, карбюратора и глушителя шума впуска).

23.2 Шасси для класса (Супер 4Т)

Рекомендуются шасси имеющие регистрацию CIK/FIA. База от 1040 мм до 1270 мм. Максимальная ширина карта по наружным сторонам задних колёс 1400 мм. Максимальный диаметр труб рамы 32 мм, минимальный диаметр труб 28 мм. Минимальный диаметр задней оси 30 мм (минимальный размер стенки 4,9 мм) или задняя ось должна быть омологированной CIK/FIA.

23.3 Шины для класса (Супер 4Т)

Мега Карт передняя 3,6х10-5 (дождь) жёсткость по ШОРУ 62 ед., Мега Карт задняя 6,0х11-5 (дождь) жёсткость по ШОРУ 62 ед., (для сухого и мокрого покрытия).

23.4 Возраст для класса (СУПЕР 4Т) от 15 лет.

23.5 Вес

Минимальный вес карта с экипированным Пилотом в классе (СУПЕР 4Т) должен составлять не менее 165 кг.

24 Класс «ОБЪЕДИНЕННЫЙ»

Двухтактные одноцилиндровые двигатели внутреннего сгорания принудительно-воздушного охлаждения Raket с максимальным объёмом 85 см3 или 120 см3 без коробки перемены передач производства (Radne Motor AB) производитель Швеция. Двигатели должны соответствовать карте регистрации для данной модели АК РАФ. Двухтактные, одноцилиндровые двигатели внутреннего сгорания воздушного охлаждения и поршневого газораспределения производства г. Минск (Беларусь) и г. Ковров (Россия) с максимальным объёмом до 175 см3 с коробкой перемены передач не менее трёх и не более четырёх.

24.1 Шасси для класса (Объединенный)

Рекомендуются шасси имеющие регистрацию CIK/FIA. База от 1010 мм до 1270 мм. Максимальная ширина карта по наружным сторонам задних колёс 1400 мм. Максимальный диаметр труб рамы 32 мм, минимальный диаметр труб 28 мм. Минимальный диаметр задней оси 30 мм (минимальный размер стенки 4,9 мм) или задняя ось должна быть омологированной CIK/FIA.

24.2 Шины для класса (Объединенный)

Мега Карт передняя 3,6х10-5(дождь) жёсткость по ШОРУ 62ед, Мега Карт задняя 6,0х11-5 (дождь) жёсткость по ШОРУ 62ед, (для сухого и мокрого покрытия).

24.3 Возраст для класса (Объединенный) от 13 лет.

24.4 Вес

Минимальный вес карта с двигателем Raket 85 и экипированным Пилотом в классе не менее 120 кг, а с двигателями Raket 120, г. Минск (Беларусь) и г. Ковров (Россия) не менее 140 кг.

25 Классы «РОТАКС МАКС ЮНИОР», «РОТАКС МАКС», «МИНИ»

25.1 Двигатели

Согласно Технических Требований РАФ предъявляемых к этим классам.

25.2 Шасси

Имеющие регистрацию РАФ или CIK/FIA

25.3 Шины

Для классов «РОТАКС МАКС ЮНИОР», «РОТАКС МАКС»

Мега Карт передняя 3,6х10-5 (дождь) жёсткость по ШОРУ 62ед, Мега Карт задняя 6,0х11-5 (дождь) жёсткость по ШОРУ 62ед, (для сухого покрытия). Любые шины имеющие регистрацию CIK/FIA (для мокрого покрытия).

Для класса «МИНИ»

Мега Карт передняя 3,6х10-5 (дождь) жёсткость по ШОРУ 62 ед., Мега Карт задняя 3,6х10-5 (дождь) жёсткость по ШОРУ 62 ед., (только для сухого покрытия). Vega rain (для мокрого покрытия).

25.4 Возраст

В соответствии с Возрастными требования АК РАФ.

25.5 Вес

Минимальный вес карта с двигателем и пилотом для класса «РОТАКС МАКС ЮНИОР» – 145 кг.

Минимальный вес карта с двигателем и пилотом для класса «РОТАКС МАКС» – 165 кг.

Минимальный вес карта с двигателем и пилотом для класса «МИНИ» – 100 кг.

Технический комиссар соревнования имеет право (согласно КиТТ 2006 Гл.7 п.7.8 стр. 73):

1. Провести техническую инспекцию автомобиля участника в любое время соревнований.

2. С санкции Руководителя гонки или Коллегии спортивных комиссаров потребовать от участника вскрыть двигатель карта, чтобы убедиться в правильности допуска и соответствии его заявленным параметрам.

3. Потребовать от участника представить ему необходимые детали или доказательства, которые он сочтёт необходимыми.

4. Потребовать от участника оплатить необходимые расходы на проведение вышеназванных работ.